Modifiche delle Norme Tecniche  di Attuazione del Piano Regolatore di Roma adottate dall'Assemblea Capitolina l'11 dicembre 2024

Interventi consentiti nelle componenti della città storica (confronto NTA PRG 2008 - NTA PRG adottate 2024)

|  | NTA PRG 2008 | NTA PRG adottate 2024 | NTA PRG 2008 | NTA PRG adottate 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CITTA’ STORICA ART. 24 | Comma 5 Fatto salvo quanto più specificatamente previsto nelle norme di componente – e in particolare dagli articoli 25 e 36-, sugli edifici esistenti di Città storica sono ammesse, in generale, le seguenti categorie d’intervento, come definite all’art. 9: a) su tutti gli edifici sono sempre consentiti gli interventi di categoria MO (Manutenzione ordinaria) MS (Manutenzione straordinaria) RC (restauro conservativo) , come definiti dall’art. 9; b) sui beni individuati nella Carta per la qualità, ivi compresi i beni tutelati ai sensi di legge, sono consentiti gli interventi di cui all’art. 16, comma 3 (art. 16 3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti di PRG nelle quali tali elementi ricadono, nel rispetto di quanto previsto nella Parte seconda e nella Parte terza dell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”). c) sugli edifici d’interesse storico-architettonico, non inseriti nella Carta per la qualità, sono consentiti interventi di categoria RE1 (Ristrutturazione edilizia senza aumento della SUL) d) sugli edifici, o parti di essi, privi di interesse storico e architettonico, sin dall’origine o a seguito di irreversibili alterazioni, sono consentiti interventi di categoria RE2, (Ristrutturazione edilizia con aumento della SUL),DR (Demolizione Ricostruzione), AMP (Ampliamento),secondo le componenti in cui ricadono | Co. 5 Sugli edifici esistenti di Città storica sono ammesse, in generale, le categorie d’intervento, come definite all’art. 9, fatto salvo quanto più specificatamente previsto nelle norme di componente. | comma 6. Gli interventi di categoria RE2, DR, AMP, sono ammessi previa verifica, da parte del Comune, dell’interesse storico-architettonico degli edifici esistenti, da effettuare in base alle disposizioni di cui agli articoli 25, comma 5*, e 36, comma 5**, e ai criteri appositamente definiti nella “Guida per la qualità degli interventi”. ((*) art 24 Comma 5. Negli interventi di categoria RC e RE1, finalizzati alla valorizzazione funzionale degli edifici, sono possibili aumenti di SUL strettamente conseguenti al riuso di locali esistenti esclusi dal computo della SUL per effetto dell’art. 4, comma 1; le destinazioni d’uso della SUL aggiuntiva devono essere compatibili con le esigenze di preservazione dei caratteri d’interesse storico-architettonico degli edifici; i predetti locali, se interrati o semi-interrati, non possono essere destinati ad abitazioni o pubblici esercizi. (**) art. 36 comma 5. Nuclei storici isolati ( (T T1 10 0) )comma 5 . idem | Comma 6 Nel caso di Ristrutturazione edilizia con ampliamento, demolizione e ricostruzione o di ripristino di edifici crollati o demoliti con aumento di SUL o del Vft ovvero con modifica anche di un solo elemento tra sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edifico preesistente: non censiti nell’elaborato gestionale G1. Carta per la qualità, è obbligatorio acquisire il parere del “Comitato per la qualità urbana” e edilizia”, (Co.Q.U.E) ai sensi del comma 12; dovrà, altresì, esprimersi nell’ambito della procedura di rilascio del titolo abilitativo, sulla verifica dell’interesse storico-architettonico degli edifici esistenti. Per gli immobili censiti in Carta per la qualità tale verifica, nell’ambito della procedura di rilascio del titolo abilitativo, è di competenza della Sovrintendenza Capitolina. |
| Città consolidata Art.45 Tessuti della Città consolidata | Comma 3. Nei Tessuti di cui al comma 2 sono sempre consentiti gli interventi di categoria MO (Manutenzione ordinaria) MS (Manutenzione straordinaria) RC (restauro conservativo) come definiti dall’art. 9. Gli interventi di categoria RE2, (Ristrutturazione edilizia con aumento della SUL), RE3, Demolizione e ricostruzione di un fabbricato, senza variazione di volumetria, sagoma ed area di sedime. DR (Demolizione Ricostruzione), AMP (Ampliamento), NE (nuova edificazione) come definiti dall’art.9, sono consentiti nei casi e alle condizioni stabilite nelle norme di tessuto e alle seguenti condizioni generali: a) gli interventi di categoria RE2, RE3, DR, AMP,sono consentiti su edifici privi di valore storico- architettonico, non tutelati ai sensi del D.LGT n. 42/2004 e non individuati nella Carta per la qualità; b) gli interventi di categoria NE sono consentiti su lotti già edificati o edificabili secondo le pre-vigenti destinazioni urbanistiche, senza aumento della SUL e del Vft rispettivamente preesistenti o ammissibili | Comma 3 Nei Tessuti di cui al comma 2 sono sempre consentiti gli interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia alle condizioni stabilite nelle norme di tessuto. E’, altresì, ammessa la Nuova Costruzione su lotti già edificati o edificabili secondo le pre-vigenti destinazioni urbanistiche, senza aumento della SUL e del Vft rispettivamente preesistenti o ammissibili. In nessun tessuto dei successivi articoli sono poste restrizioni e neanche citazioni della Carta per la Qualità e dell’elaborato G2 |  |  |
| Art.46 . Tessuti di espansione novecentesca a tipologia definita e a media densità insediativa (T1) | Comma 3 Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, RE1, sono ammessi gli interventi di categoria RE2, RE3, DR e AMP, NE, alle seguenti condizioni specifiche: a) per gli interventi di categoria DR, l’edificio riedificato presenti le stesse caratteristiche tipo-morfologiche dell’edificio preesistente: giacitura nel lotto, ingombro a terra, altezza, distacchi minimi, salvo i casi in cui si renda necessaria una maggiore coerenza con le regole compositive del tessuto o del complesso edilizio di appartenenza; | Nessun riferimento a CpQ né indicazioni su caratteristiche da rispettare rispetto a edificio preesistente |  |  |
|  | NTA PRG 2008 | NTA PRG adottate 2024 | NTA PRG 2008 | NTA PRG adottate 2024 |

Dettaglio interventi consentiti nei tessuti della Città storica T1-T8 NTA PRG adottate 2024

Comma 2

| Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) | Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) | Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) | Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) | Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) | Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) | Art.32. Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) | Art.33. Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Co.2. Sono ammessi gli interventi di categoria Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, come definitidall’art.9, con le seguenti specifiche: | idem | idem | idem | idem | idem | idem | idem |
| co2. lett a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione – anche mediante adeguamento funzionale – dei caratteri tipologici, formali e costruttivi che concorrono all’interesse storico-architettonico dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono consentite le necessarie e conseguenti variazioni di sagoma e sedime; | idem | idem | idem | idem | idem | idem | idem |
|  |  | b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft per adeguamento funzionale di edifici o parti di essi; |  |  |  |  |  |
| b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, purché siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente di edifici realizzati successivamente al piano regolatore del 1883 | idem | c) idem |  |  |  |  |  |
| Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) | Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) | Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) | Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) | Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) | Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) | Art.32. Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) | Art.33. Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) |
|  |  |  | Co 2 b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica e/o adeguamento funzionale mantenendo sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche; di edifici realizzati successivamente al piano regolatore del 1883 | Co 2 b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica e/o adeguamento funzionale mantenendo sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche; di edifici realizzati successivamente al piano regolatore del 1883 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Co 2 b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft con eventuale modifica della sagoma, prospetti sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche | Co 2 b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft con eventuale modifica della sagoma, prospetti sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche; |  |
| c) è ammessa la demolizione senza ricostruzione di edifici, finalizzata alla riqualificazione ambientale o alla realizzazione di verde pubblico o servizi pubblici; | idem | d) idem | c) idem | c) idem | c) idem | idem |  |
|  |  |  | Co 2 d) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione, senza aumento di SUL, salvo il riuso di locali esistenti esclusi dal calcolo della SUL per effetto dell’art. 4, comma 1, e con aumento di Vft fino al 10% finalizzata ad assicurare una migliore configurazione spaziale con riguardo ai piani specializzati (piani-terra, piani atipici intermedi, coronamenti); |  | co2 e) idem | Co2 d) idem | Co2 d) idem |
| Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) | Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) | Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) | Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) | Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) | Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) | Art.32. Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) | Art.33. Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) |
|  |  |  |  |  |  |  | Co 2 e) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con aumento di SUL e di Vft secondo le prescrizioni di cui al co.3 lett.a); |
|  |  |  | Co 2 e) per edifici sottodimensionati rispetto alle regole spaziali del contesto, su cui sono consentiti interventi di cui alla lett.d), con aumento di SUL e Vft finalizzati ad una maggiore coerenza con gli allineamenti e le regole compositive del tessuto circostante, senza comunque eccedere l’altezza maggiore degli edifici contermini; |  | co2 f) idem | Co 2 e) idem | Co2 f) idem |
| d) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia sui singoli lotti liberi o parzialmente edificati, interposti tra lotti edificati dello stesso isolato, volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione fino alla SUL e al Vft preesistenti purché sia possibile accertarne la legittimità della preesistenza e la loro consistenza. | idem | X | Co 2 f) idem + e con una altezza non superiore a quella degli edifici circostanti di carattere storico- artistico e comunque dell’edificio contermine più alto. | Co 2 d) idem + e con una altezza non superiore a quella degli edifici circostanti di carattere storico- artistico e comunque dell’edificio contermine più alto. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Co 2 g) è ammessa la Nuova Costruzione finalizzata ad una maggiore integrazione architettonica e volumetrica degli impianti urbani. |
| Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) | Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) | Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) | Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) | Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) | Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) | Art.32. Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) | Art.33. Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) |

Comma 3

| Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) | Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) | Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) | Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) | Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) | Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) | Art.32. Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) | Art.33. Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Co 3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) è ammesso, all’interno della stessa unità edilizia, l’accorpamento di unità immobiliari contigue in orizzontale e in verticale senza spostare le scale comuni esistenti né variare la quota d’imposta dei solai, anche al fine di ricomporre i caratteri distributivi verticali originari; | idem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) per gli interventi interni alle unità edilizie, l’accorpamento o frazionamento delle unità immobiliari è ammesso senza modifica delle scale esistenti, della quota dei solai e senza frazionamento degli spazi aperti di pertinenza; |  |  |  |
| b) è ammesso, l’accorpamento di unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti: sempre ai fini residenziali ad esclusione delle “abitazioni ad uso ricettivo”; per le destinazioni commerciali, legittimamente in atto alla data di adozione della presente variante alle NTA, fino a 1.000 mq di superficie di vendita, fatte salve più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città storica, ai sensi dell’art.25 comma 17; altresì, per le destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, a condizione che gli immobili abbiano una destinazione non residenziale, o che le destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” occupino prima dell’accorpamento almeno il 70% della SUL delle unità edilizie nel loro complesso, alla data di adozione della presente variante alle NTA | Idem (b) | a) è ammesso, l’accorpamento di unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti: sempre ai fini residenziali ad esclusione delle “abitazioni ad uso ricettivo”; per le destinazioni commerciali, legittimamente in atto alla data di adozione della presente variante alle NTA, fino a 1.000 mq di superficie di vendita, fatte salve più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città storica, ai sensi dell’art.25 comma 17; altresì, per le destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, a condizione che gli immobili abbiano una destinazione non residenziale, o che le destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” occupino prima dell’accorpamento almeno il 70% della SUL delle unità edilizie nel loro complesso, alla data di adozione della presente variante alle NTA; | idem | Idem (b) |  |  |  |
| Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) | Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) | Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) | Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) | Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) | Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) | Art.32. Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) | Art.33. Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) |
|  |  |  |  |  | 3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) per gli interventi di categoria Ristrutturazione edilizia, di cui al co.2 punto b), la rifusione per funzioni terziarie e funzioni alberghiere e congressuali � realizzabile con accorpamenti orizzontali e/o verticali anche attraverso collegamenti interni autonomi; i vani accessori delle unità edilizie e immobiliari possono essere destinati ad abitazioni, studi professionali e atelier; | comma abrogato |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) gli interventi di categoria Ristrutturazione edilizia, di cui al co.2 punto f) sono finalizzati alla riqualificazione dei piani-pilotis per garantire una maggiore integrazione funzionale anche attraverso l’inserimento di nuove destinazioni d’uso non residenziali; a tal fine, è consentita l’edificazione dei piani-pilotis fino al 50% della superficie coperta, eccetto che nel Villaggio Olimpico e a Decima; |
| Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) | Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) | Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) | Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) | Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) | Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) | Art.32. Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) | Art.33. Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) |
|  |  | b) gli interventi di categoria Ristrutturazione edilizia, di cui al co.2 punti a) e b), sono finalizzati alla definizione dei margini e dei punti di connessione irrisolti con gli edifici adiacenti; a tal fine, sono ammesse: la modifica della struttura e delle coperture, anche con sostituzione totale dell’orditura primaria e secondaria dei tetti e della struttura portante con altra di diversa tipologia costruttiva e con modeste modifiche di imposta (tolleranza < 40 cm) senza modificare la posizione e la sagoma del cornicione originario; l’apertura di nuove finestre e logge su pareti cieche e non definite architettonicamente, con l’inserimento del progetto nel contesto di riferimento; la realizzazione di scale interne; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) per gli interventi di categoria Ristrutturazione edilizia, di cui al co.2 punto b), c), e) ed f), i volumi dei corpi di fabbrica demoliti possono essere recuperati attraverso: - interventi di sopraelevazione e aggiunta laterale, o nuova sagoma; nel primo caso, i nuovi volumi dovranno configurarsi come coronamenti architettonicamente coerenti con l’edificio esistente di altezza non superiore a m. 4 e la loro linea di colmo dovrà̀ essere interna ad un inviluppo della sagoma definito da una inclinata di 45° a partire dalla linea di gronda esistente; - la copertura parziale o totale di corti e cortili interni, se non architettonicamente strutturati, ad un’altezza non superiore a quella del piano-terra, attrezzando la superficie di calpestio a tetto- giardino. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Co 3 b) per gli interventi di categoria Ristrutturazione edilizia, di cui al co.2 punti b) ed e), i volumi demoliti possono essere recuperati attraverso: una diversa sagoma dei nuovi edifici; la copertura anche parziale di corti e cortili interni, se non architettonicamente strutturati, ad un’altezza non superiore a quella del piano-terra, attrezzando la superficie di calpestio a spazio per il passeggio, la sosta e il gioco; le soluzioni per la ridefinizione delle facciate cieche degli edifici, anche attraverso l’inserimento di logge, dovranno essere verificate nel progetto con l’inserimento anche degli edifici e spazi aperti adiacenti, in grado di esplicitare la qualità degli interventi in relazione al contesto urbano. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B) abrogato |  |
| Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) | Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) | Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) | Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) | Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) | Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) | Art.32. Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) | Art.33. Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) |
|  |  |  |  |  |  |  | b) gli interventi di categoria Nuova costruzione sono soggetti alle seguenti condizioni; almeno il 50% della nuova SUL dovrà essere a destinazione pubblica; l’indice fondiario non potrà superare il 50% dell’indice fondiario medio dell’impianto urbano e in nessun caso i 5 mc/mq di Volume costruito (Vc); gli interventi dovranno tener conto dell’inserimento nel contesto urbano. |
| Co 3. c) il frazionamento delle unità immobiliari esistenti non è consentito, salvo che per destinazioni residenziali con l’esclusione delle “abitazioni ad uso ricettivo di cui all’art.6 c.1 lett.a3). | idem | Co 3 d) idem |  |  |  |  |  |
|  |  | Co3 c) per gli interventi di categoria Ristrutturazione edilizia, di cui al co.2 punto b), è ammesso il riutilizzo dei sottotetti, con conseguente aumento di SUL, al solo fine di realizzare abitazioni, studi professionali e atelier; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Co3 c) per l’intervento di categoria Ristrutturazione edilizia, di cui al co.2 punto a), non è consentito modificare il rapporto tra l’edificio e lo spazio aperto di pertinenza e in ogni caso deve sempre essere salvaguardata la gerarchia tra i prospetti e la caratterizzazione degli elementi architettonici e decorativi originari. |  |  |  |
| Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) | Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) | Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) | Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) | Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) | Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) | Art.32. Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) | Art.33. Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) |
|  |  |  |  |  |  | abrogato |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b) gli interventi di categoria Nuova costruzione sono soggetti alle seguenti condizioni; almeno il 50% della nuova SUL dovrà essere a destinazione pubblica; l’indice fondiario non potrà superare il 50% dell’indice fondiario medio dell’impianto urbano e in nessun caso i 5 mc/mq di Volume costruito (Vc); gli interventi dovranno tener conto dell’inserimento nel contesto urbano. |

COMMA 4

| Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) | Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) | Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) | Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) | Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) | Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) | Art.32. Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) | Art.33. Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni: | IDEM | IDEM | IDEM | IDEM |  |  | - |
|  |  |  |  |  | 4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con esclusione della destinazione Rurale. La destinazione Parcheggi non pertinenziali è consentita solo nei tessuti esterni al 1° Municipio: eventuali localizzazioni all’interno del 1° Municipio sono consentite solo previa redazione uno strumento urbanistico esecutivo che ne verifichi la compatibilità urbanistica e ambientale | IDEM |  |
| a) le destinazioni Commerciali sono ammesse con superficie di vendita fino a 1.000 mq, fatte salve più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città storica, ai sensi dell’art.25 comma 17; | IDEM | IDEM |  | (idem T1) a) le destinazioni Commerciali sono ammesse con superficie di vendita fino a 1.000 mq di superficie di vendita, fatte salve più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città storica, ai sensi dell’art.25 comma 17; | - | - |  |
|  |  |  | a) le destinazioni Commerciali sono ammesse con superficie di vendita fino a 1.000 mq; |  |  |  |  |
| B) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di vendita”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mezzanino lungo i fronti-strada; | IDEM | IDEM | IDEM | IDEM |  |  |  |
| c) le destinazioni “pubblici esercizi” sono ammesse agli ultimi piani di edifici non residenziali o di attrezzature collettive aventi accesso diretto dal piano terra; | IDEM | IDEM | IDEM | IDEM |  |  |  |
| d) sono escluse le destinazioni “attrezzature collettive" con SUL oltre i 1.000 mq, la destinazione Rurale e i Parcheggi non pertinenziali. | IDEM |  |  | IDEM |  |  |  |
|  |  | d) sono escluse le destinazioni Rurale e i Parcheggi non pertinenziali | IDEM |  |  |  |  |
| Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) | Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) | Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) | Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) | Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) | Art.31. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) | Art.32. Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) | Art.33. Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8) |